Chiropterofauna obszaru planowanego zespołu elektrowni wiatrowych Hanza

Poniższy raport powstał w oparciu o Tymczasowe Wytyczne Dotyczące Oceny Oddziaływania Elektrowni Wiatrowych na Nietoperze (wersja II, grudzień 2009) oparte na Aneksie 1 do Rezolucji nr 5.6 Porozumienia o Ochronie Europejskich Nietoperzy EUROBATS.

Zgodnie z zaleceniami powyżej przytoczonej literatury, w okresie od 01 lipca 2009 roku do 01 lipca 2010 roku przeprowadzono na terenie planowanej Farmy Wiatrowej Hanza 28 nocnych kontroli aktywności nietoperzy oraz dwie dzienne kontrole zimowisk. Ze względu na rozległość obszaru objętego planami inwestycyjnymi jednokrotne przebycie wyznaczonych transektów zajmowało około 8 godzin . Podczas nocnych nasłuchów  trasa pokonywana była jednokrotnie.

Wyznaczono 17 transektów o długości całkowitej około 43 km. Ze względu na ukształtowanie powierzchni (pola uprawne z niewielką liczbą ścieżek, poprzecinane kanałami melioracyjnymi)  rejestrowano aktywność nietoperzy poruszając się po istniejących drogach utwardzonych i gruntowych oraz ścieżkach i miedzach śródpolnych lub wzdłuż kanałów.

Transekty wydzielono  w oparciu o zróżnicowaną topografię i strukturę terenu (załącznik 1):

- Drogi utwardzone ze szpalerami drzew bez zabudowań (transekty: A, C, E, I )

- Drogi utwardzone z pojedynczymi drzewami bądź fragmentami zadrzewień i zabudowaniami (transekty: F, K )

- Drogi nieutwardzone lub ścieżki  śródpolne wzdłuż zadrzewień lub szpalerów drzew (transekty : H, L, O)

- Wsie (transekty: B, D, J)

- Przejścia wzdłuż kanału ( transekt : P)

- Drogi nieutwardzone lub ścieżki śródpolne bez zadrzewień, z pojedynczymi drzewami i krzakami oraz nielicznymi zabudowaniami (transekty: G, Ł, M, N)

Podczas trzech pierwszych kontroli (5 i 12.07 oraz 7.08), kiedy nieznana jeszcze była planowana lokalizacja turbin wiatrowych, nasłuchy prowadzono na różnych transektach (załącznik 2, tabela 1), tak aby objąć nasłuchami możliwie największy obszar oraz ważne z punktu widzenia etologii nietoperzy elementy krajobrazu. Po otrzymaniu planowanej lokalizacji turbin oraz pierwszych danych detektorowych ustalono ostateczną trasę przejścia. Od czwartej kontroli (12.08) zrezygnowano z transektów: P oraz E, F, G które zostały zastąpione transektem H, dodano również transekt Ł (załącznik 1).

Wszystkie gatunki nietoperzy dziko występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Gatunki te są wymienione w załączniku IV  DYREKTYWY RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), w skali międzynarodowej natomiast ochronę nietoperzy regulują akty Konwencji Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Porozumienia Bońskiego.

Na terenie planowanej Farmy Wiatrowej Hanza łącznie podczas wszystkich dokonanych kontroli zarejestrowano 732 przeloty nietoperzy należących do dziewięciu gatunków. Gatunkami dominującymi na badanym terenie są: karlik większy Pipistrellus nathusii (320 przelotów, 43,8%) i mroczek późny Eptesicus serotinus (259 przelotów, 35,4%), mniej liczne są karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (63 przeloty, 8,6%) i borowiec wielki Nyctalus noctula (57 przeloty, 7,8%). Odnotowano trzy przeloty borowiaczka Nyctalus leisleri (0,4%), dwa przeloty karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus (0,3%) oraz po jednym przelocie nocka dużego Myotis myotis, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus oraz gacka brunatnego Plecotus auritus (po 0,1%). Ponadto odnotowano po 11 przelotów nieoznaczonych nocków Myotis sp i karlików Pipistrellus sp (po 1,5%) oraz trzy przeloty nietoperzy, których dokładnej przynależności gatunkowej jak dotąd nie udało się ustalić (0,4%) (Ryc 1).

Ryc. 1 Udział procentowy poszczególnych gatunków nietoperzy .

Status ochronny najliczniej występujących na terenie planowanej „Farmy Wiatrowej Hanza” gatunków nietoperzy jakimi są: karlik większy i mroczek późny oraz mniej licznych: karlika malutkiego i drobnego, borowca wielkiego i gacka brunatnego to LC. Kategoria ta odnosi się do gatunków pospolitych, najmniejszej troski, nie narażonych na wyginięcie. Gatunki rzadko notowane na badanym terenie a umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt to borowiaczek (status VU gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie) i mroczek posrebrzany (status LC gatunek najmniejszej troski, nie narażonych na wyginięcie) ponadto odnotowano jeden przelot nocka dużego, gatunku umieszczonego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, wyszczególniającym gatunki dla ochrony których możliwe jest tworzenie stref ochronnych Natura 2000. Łączna liczba przelotów borowiaczka, nocka dużego i mroczka posrebrzanego stanowi mniej niż 0,7% wszystkich odnotowanych na badanym terenie przelotów nietoperzy. Przeloty tych gatunków ponadto były notowane w okresach migracji co oznacza, że nie należą do nietoperzy lokalnych, a więc są  narażone na ewentualne kolizje tylko okresowo. Planowana Farma Wiatrowa Hanza nie powinna zatem stanowić dużego zagrożenia dla borowiaczka, nocka dużego i mroczka posrebrzanego.

Oznaczono aktywność nietoperzy dla każdego transektu osobno z podziałem na poszczególne gatunki. Jako pojedynczy przelot przyjęto sekwencję przynajmniej 3 sygnałów echolokacyjnych danego gatunku. Dlatego też aktywność nie jest równoznaczna z liczebnością nietoperzy na danym terenie, ale jest jej pośrednim wyznacznikiem. Wyliczony został również współczynnik aktywności określający liczbę przelotów nietoperzy na godzinę na danym transekcie (załącznik 2 tabela 1). Współczynnik aktywności dla każdego transektu został ponadto obliczony dla nietoperzy uznawanych za najbardziej narażone na kolizje z łopatami wirnika czyli dla gatunków z rodzaju Pipistrellus, Nyctalus i Vespertilio (załącznik 2 tabela 2).

Wyniki monitoringu obrazują poziom aktywności nietoperzy podczas wszystkich faz cyklu rocznego czyli dyspersji z zimowisk, wiosennej migracji i zawiązywania kolonii rozrodczych (marzec-maj), okres wychowu młodych (czerwiec-lipiec) a następnie okres rozpadu kolonii rozrodczych, rojenia i migracji jesiennych (sierpień-październik) (Ryc. 2).

Najbardziej zauważalne jest znaczące zwiększenie liczby przelotów gatunków migrujących, głównie karlika większego podczas szczytu migracji jesiennej na przełomie sierpnia i września oraz wiosennej przypadającej na pierwszą połowę maja w porównaniu do czerwca i lipca kiedy to na badanym terenie znajduje się lokalna populacja tego gatunku. W okresie letniego szczytu aktywności populacji lokalnych od końca maja do początku sierpnia najczęściej notowano przeloty mroczka późnego (Ryc.3).

Ryc. 2 Liczba przelotów odnotowanych gatunków nietoperzy podczas poszczególnych kontroli.

Dla lepszej czytelności wykresu kontrole przedstawione zostały nie w kolejności chronologicznej

ale zgodnie z sezonowymi zmianami w zachowaniu nietoperzy (wiosna 2010 – jesień2009).

Ryc. 3 Współczynnik aktywności nietoperzy z podziałem na grupy gatunków. Linią czerwoną oznaczono gatunki nietoperzy silnie zagrożonych kolizjami (rodzaje Pipistrellus, Nyctalus i Vespertilio łącznie). Linią zieloną oznaczono gatunki uznawane za umiarkowanie zagrożone kolizjami (mroczek późny) i zagrożone kolizjami w niewielkim stopniu (gacek brunatny, nocek duży i pozostałe nocki – rodzaj Myotis – łącznie).

Na terenie planowanej Farmy Wiatrowej Hanza nie znaleziono żadnych kolonii rozrodczych nietoperzy. Najbliższa znaleziona kolonia rozrodcza znajduje się w Pszczółkach, czyli poza terenami inwestycyjnymi i liczy 67 samic mroczka późnego. Kolonia znajduje się na strychu ceglanej kamienicy nieopodal przejazdu kolejowego przy drodze z Pszczółek na Steblewo. Oddzielną kontrolę w celu zinwentaryzowania kolonii przeprowadzono 29 maja 2010.

Dwie całodzienne kontrole terenowe mające na celu ustalenie potencjalnych miejsc zimowania nietoperzy zostały przeprowadzone 16.12.2009 i 22.01.2010 r. Podstawą do zdobycia informacji o ewentualnych zimowiskach był wywiad środowiskowy przeprowadzony wśród mieszkańców wsi: Krzywe Koło, Koźliny, Steblewo, Giemlice, Osice, oraz Miłobądz. Kontrolowano obiekty które mogły spełniać warunki potrzebne nietoperzom do hibernacji takie jak:

- nieogrzewane piwnice – Miłobądz, Krzywe Koło, Steblewo, Giemlice

- opuszczone budynki – Koźliny, Miłobadz

- ruiny kościoła z XIV wieku w Steblewie

- strychy kamienicy i domu podcieniowego w Steblewie

- bunkry na polach w okolicy odcinka L i Ł

Zarówno wywiad środowiskowy jak i kontrola miejsc potencjalnego zimowania nie przyniosły efektów w postaci znalezienia hibernujących nietoperzy na obszarze planowanej Farmy Wiatrowej Hanza.

Wartości współczynnika aktywności nietoperzy są najwyższe dla transektów B, D, J przebiegających odpowiednio przez wsie Krzywe Koło, Steblewo oraz Koźliny a więc w miejscach nie branych pod uwagę jeśli chodzi o lokalizację turbin. Ponadto na odcinkach tych największa aktywność rejestrowana była w okresie ciąży i karmienia młodych, a więc w czasie, kiedy śmiertelność nietoperzy w kolizji z turbinami jest niska; dodatkowo większość odnotowanych przelotów (sekwencji sygnałów echolokacyjnych) reprezentowała mroczka późnego – gatunek uważany za zagrożony w umiarkowanym stopniu przez elektrownie wiatrowe.

Z transektów położonych w sąsiedztwie planowanych turbin wysokie wartości współczynnika aktywności wszystkich gatunków nietoperzy łącznie odnotowano dla odcinka L podczas pięciu kontroli, dla odcinka Ł podczas trzech kontroli, dla odcinka N podczas dwóch kontroli oraz jednokrotnie dla transektów: A, C, I, K oraz M (załącznik 2 tabela 1). Aby prawidłowo ocenić wpływ planowanej elektrowni wiatrowej na chiropterofaunę należy skupić się na gatunkach najbardziej narażonych na kolizje czyli tych z rodzajów Nyctalus, Pipistrellus i Vespertilio. Najwyższe wartości współczynnika aktywności dla gatunków migrujących odnotowano czterokrotnie dla transektu L oraz jednokrotnie dla transektów I, Ł oraz K (załącznik 2, tabela 2). Wysoka aktywność nietoperzy na wyżej wymienionych odcinkach przypada na okres migracji wiosennej (przełom kwietnia i maja) oraz jesiennej (przełom sierpnia i września) karlika większego – gatunku uważanego za silnie narażony na kolizje z turbinami wiatrowymi, zwłaszcza w tym właśnie okresie. Pozostałe transekty oraz również te wyżej wymienione podczas reszty kontroli charakteryzowały niskie do średnich wartości współczynnika aktywności nietoperzy.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz dotyczących ochrony nietoperzy brak jest podstaw dla wykluczenia tej lokalizacji jako miejsca planowanej inwestycji, toteż będzie ona mogła zostać zrealizowana. Gatunek najbardziej narażony na kolizje z turbinami wiatrowymi (borowiec wielki) jest nieliczny na badanej powierzchni i stanowił 7,8% wszystkich nietoperzy. Z drugiej strony, dominacja innego gatunku wędrownego – karlika większego, który w wielu rejonach Europy był wielokrotnie notowany jako ofiara elektrowni wiatrowych, wskazuje, że niezbędne będą pewne działania minimalizujące wpływ inwestycji na chiropterofaunę. Do działań takich należeć mogą:

a) rezygnacja z budowy pięciu turbin planowanych w szeregu pomiędzy odcinkiem L i Ł lub

b) przeprowadzenie trzyletniego monitoringu porealizacyjnego, opartego o poszukiwanie ewentualnych zabitych nietoperzy i automatyczną rejestrację ich aktywności przy wybranych wiatrakach, pozwalającego oszacować aktualny wpływ inwestycji na chiropterofaunę, zgodnie z metodyką zawartą w aktualnych, krajowych „Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” i w oparciu o wyniki badań podjęcie działań zapobiegawczych.

W przypadku, gdyby monitoring porealizacyjny wykazywał wysoką śmiertelność, wskazane byłoby wyłączanie kilku turbin w okresie sezonowych wędrówek nietoperzy, w szczególności karlika większego. W najmniej korzystnej sytuacji, turbiny byłyby wyłączane między 30.04 a 19.05 (migracja wiosenna) oraz między 15.08 a 20.09 (migracja jesienna), między zachodem a wschodem słońca, przy słabym wietrze, tj. poniżej 6 m/s, kiedy produkcja energii elektrycznej jest bardzo niska, zaś śmiertelność nietoperzy – najwyższa. Najprawdopodobniej same wyłączenia byłyby ograniczone do szeregu położonego pomiędzy odcinkami L i Ł. Ostateczne terminy wyłączania turbin (i wskazania dotyczące lokalizacji tych działań) muszą być jednak opracowane w oparciu o zaobserwowane szczyty śmiertelności nietoperzy.

Gdańsk 15 07 2010.                                                Tomasz Narczyński