DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

opis planowanych robót budowlanych, budowlano konserwatorskich i konserwatorskich

- nazwa zamówienia:

"remont drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz prace izolacyjne Kościoła Wniebowzięcia N.M.P we Wróblewie gmina Suchy Dąb"

2.   przedmiot, zakres i cel opracowania:

przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie wnętrz kościoła oraz prace związane z wykonaniem izolacji pionowej i iniekcyjnej poziomej murów fundamentowych kościoła. Prace konserwatorskie dotyczą renowacji elementów drewnianych: ściany ryglowej, belek stropowych, schodów  i podłóg które są jednocześnie sufitem.

Planowane roboty mają na celu przywrócenie dawnej świetności wnętrzom kościoła      oraz uszczelnienie murów fundamentowych przed przenikaniem wilgoci.

Zakres prac:

- wykonanie powłokowej pionowej izolacji murów i ścian fundamentowych

- wykonanie poziomej izolacji metodą iniekcji przy użyciu kremu iniekcyjnego

- wymiana lub uzupełnienie rur i rynien spustowych z zastosowaniem blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm

- demontaż  boazerii (wtórnej)

- prace renowacyjne związane z naprawą elementów drewnianych kościoła

- wykonanie impregnacji biobójczej (owadobójczej, grzybobójczej) i ogniochronnej preparatami solnymi.

- scalenie kolorystyczne powierzchni ścian.

Prace wykonywane będą pod nadzorem projektanta pani mgr inż. arch. Moniki Knoblauch- Kwapińskiej, inspektora ds zabytków nieruchomych  Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

# Określenie przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

" remont drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz prace izolacyjne Kościoła   Wniebowzięcia N.M.P we Wróblewie gmina Suchy Dąb"

Zakres prac obejmować będzie wykonanie prac w branży budowlanej i budowlano-konserwatorskiej

Prace remontowe stanowić będą kontynuacje prac restauratorskich przy pięknym starym kościele z okresu średniowiecza.

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja  projektowa oraz STWiORB . Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia  wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Na prace konserwatorskie w kościele uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w postaci decyzji  nr ZN.4151/2635/2010 z dnia 18.X.2010 r. oraz    pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim – decyzja nr 889/2010 z dnia 20.10.2010 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje specjalistyczne prace z zakresu konserwacji drewna oraz roboty budowlane z dziedziny izolacji przeciwwilgociowej.  Prace będą nadzorowane a poszczególne elementy robót będą odbierane sukcesywnie przez inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego

2. Szczegółowe wymagania i informacje

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1 pkt.6 i 7 ustawy.

Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Ponadto wykonawca w swoich kosztach musi uwzględnić koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.

2.    Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, zamawiający przekazuje przedmiar robót. Wykonawca w wyliczeniu ceny oferty musi uwzględnić wszystkie roboty ujęte w przedmiarze.

3.    Cenę oferty obejmującą podatek VAT wykonawca zobowiązany jest wpisać na formularzu oferty.

4.    Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie zamówienia zwraca się z wnioskiem do zamawiającego w trybie określonym w art. 38 prawa zamówień publicznych.

5.    Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w wymogów.

6.   Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wersję szczegółową kosztorysu ofertowego który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia i będzie podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu  komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów, sprzętu i z określeniem podatku VAT.

7.    Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.