# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

"remont drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz prace izolacyjne Kościoła Wniebowzięcia N.M.P we Wróblewie gmina Suchy Dąb"

Maj 2012 r.

# Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# -------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nazwa zamówienia:

"remont drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz prace izolacyjne Kościoła    Wniebowzięcia N.M.P we Wróblewie gmina Suchy Dąb"

2.    Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia są prace związane z renowacją wnętrz kościoła

Historia:

pierwsze wzmianki o ufundowaniu kaplicy w Wróblewie pochodzą z 1539 r.

W 1642 nastąpiła rozbudowa kaplicy z dodaniem wieży, z tego okresu pochodzi też kazalnica, empora oraz posadzki.

Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót budowlanych i budowlano konserwatorskich

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

wysoko specjalistyczne prace z dziedziny konserwacji drewna oraz rekonstrukcji ubytków w elementach drewnianych.

Zakres prac:

- wykonanie powłokowej pionowej izolacji murów i ścian fundamentowych

- wykonanie poziomej izolacji metodą iniekcji przy użyciu kremu iniekcyjnego

- wymiana lub uzupełnienie rur i rynien spustowych z zastosowaniem blachy    tytanowo-cynkowej 0,6 mm

- demontaż  boazerii

- prace renowacyjne związane z naprawą elementów drewnianych kościoła

- wykonanie impregnacji biobójczej (owadobójczej, grzybobójczej) i ogniochronnej preparatami solnymi.

- scalenie kolorystyczne powierzchni ścian.

3.   Informacje i wymagania ogólne

Dla osiągnięcia pożądanego efektu prace związane z renowacją elementów drewnianych   muszą wykonywać firmy specjalistyczne z dużym doświadczeniem w zakresie robót stolarskich i snycerskich, dysponujących odpowiednią wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą oraz specjalistycznym sprzętem.

- Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę.  Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących.

4.1  Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy. Do robót tymczasowych należą między innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza

- wszystkie osłony i zabezpieczenia

- wywiezienie na wysypisko wszystkich materiałów rozbiórkowych i odpadowych powstałych przy pracach związanych z rekonstrukcją wieżyczki.

  - Prace towarzyszące.

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m. in: powykonawcza dokumentacja konserwatorska, budowlana dokumentacja powykonawcza ( 3 egz.), opisowa i fotograficzna z realizacji prac ( łącznie z zapisem w wersji cyfrowej), oświadczenia wykonawcy, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i wyrobów potwierdzające posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.

- Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne zamawiającego.

#### Prace remontowe prowadzone będą na kościele  czynnym i użytkowanym.

5.2   Zamawiający będzie wymagał, aby prace przy renowacji elementów drewnianych kościoła  były wykonywane  pod stałym nadzorem pracownika z  tytułem konserwatora dzieł sztuki detali architektonicznych

5.3  Zamawiający przekaże Wykonawcy w ramach placu budowy kościół i przyległy teren w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia

5.4  Zamawiający nie gwarantuję pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Możliwe jest udostępnienie placu na ustawienie barakowozu

5.5   Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce, w którym może podłączyć się do instalacji energii elektrycznej i wody. Wykonawca na własny koszt zainstaluje podlicznik, na zużycie energii elektrycznej.  Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zużycia energii zgodnie ze wskazaniem podlicznika za okres realizacji przedmiotu zamówienia. Pobór wody dla celów budowy nieodpłatnie

5.6  Zamawiający będzie wymagać sukcesywnego wywożenia na wysypisko materiałów i gruzu z prac rozbiórkowych.

5.7  Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do wygrodzenia terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac plac budowy należy uporządkować.

5.9  Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych w rejonie prac oraz skutecznej ochrony części budynku i ternu, nie objętych remontem

- Zakres robót budowlanych wg CPV

45212  budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45422  roboty ciesielskie

5410  tynkowanie

45421  roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442  nakładanie powierzchni kryjących

45453  roboty remontowe i renowacyjne

7.   Sprzęt, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiającego.

8.   Dokumenty odniesienia.

Roboty remontowe będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej składającej się z opisu robót i STWiORB.

Na prace renowacyjne uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w postaci decyzji  .......................................................... oraz pozwolenie na budowę wydaną przez ........................................................................

Dokumenty odniesienia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty techniczne.

- Certyfikaty.

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i urządzeń

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR  Instal lub OWEOB Promocja

- Przedmiar robót.

Przedmiar robót jest dla Wykonawcy podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposób ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz sposób wykonania kosztorysu ofertowego zawarty jest w  siwz.

- Odbiór robót budowlanych.

  - Odbiory robót zanikowych – ulegających zakryciu.

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli       Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty  otrzymania zgłoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za  odebrane i do ich zakrycia.

10.2   Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po   uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. W odbiorze końcowym będzie brać udział przedstawiciel WUOZ w Gdańsku. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie budynku lub terenu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

dla grupy   452 i 454:

roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.

  - Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w "przedmiocie i zakresie robót budowlanych" - pkt. 2 Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta określonych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów pod warunkiem, że spełniają one wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia.

  - Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1.Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy  prac remontowo budowlanych  wykończeniowych wysoko specjalistycznych w zakresie robót stolarskich. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 8 części I STWiORB.

2.2.Wybrane przez wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.